FEDER

MANUAL SECTORIAL DE ECOEFICIENCIA

ECOSISTEMA DOMÉSTICO

2004

# INDICE

# Introducción

# El ecosistema doméstico y su incidencia en el medio ambiente

# Definición de los Indicadores de Ecoeficiencia para el Ecosistema Doméstico

# Resultados de los Indicadores de Ecoeficiencia del Sector Ecosistema Doméstico en Murcia

# Comparación de los indicadores de ecoeficiencia

5.1.	Indicador Consumo de Agua

5.2.	Indicador Consumo de Energía Eléctrica

5.3.	Indicador Consumo de Gas  para calefacción, agua caliente sanitaria  y cocina

5.4.	Indicador Consumo de Combustible para transporte particular

5.5.	Indicador Generación de residuos

# Prácticas No Sostenibles

# Buenas Prácticas Medioambientales

# Introducción

El objetivo del presente informe es establecer el sistema de indicadores de ecoeficiencia del sector ecosistema doméstico en la Región de Murcia y obtener los valores actuales, correspondientes al año 2003, de dichos indicadores.

La disponibilidad de datos sobre valores de los indicadores seleccionados permite tener información sobre la situación actual en materia de ecoeficiencia en el sector doméstico en la Región de Murcia y disponer de información de partida para poder establecer comparaciones con otros sectores o territorios y para estimar la evolución de los indicadores en el tiempo.

Para la obtención de indicadores, se realizó una encuesta a 36 hogares murcianos en septiembre de 2003, en la que se incluyeron cuestiones relativas a los siguientes aspectos:

| Consumos |  |
| --- | --- |
| Consumo de agua | Consumo anual agua |
| Consumo de electricidad | Consumo anual electricidad |
| Consumo de combustibles para calefacción y acs y para transporte en vehículo privado | Cantidades anuales combustibles consumidas |
| Residuos |  |
| Prácticas de segregación y gestión de residuos | Tipos residuos generados Tipos residuos segregados |
| Transporte |  |
| Número vehículos | Número de vehículos en la unidad familiar y combustible empleado |
| Sistema de transporte más habitual (privado, público) | Medio transporte empleado para acudir al trabajo o centro educativo |
| Buenas prácticas medioambientales |  |
| Prácticas y medidas de ahorro energético | Medidas implantadas para ahorrar energía en el hogar |
| Prácticas y medidas de ahorro de agua | Medidas aplicadas para ahorrar agua en el hogar |

Los hogares encuestados corresponden a distintas tipologías (ciudad, campo o playa) y se encontraban localizados en los siguientes núcleos poblacionales:

- Murcia

- San Javier

- Sangonera La Seca

- Ricote

- Cartagena

- Los Barreros

- La Raya

- Alcantarilla

- La Unión

- Beniaján

- La Manga del Mar Menor

- Torres De Cotillas

- Alhama De Murcia

Los datos obtenidos mediante la realización de la encuesta dan la siguiente tipología de ecosistema doméstico en Murcia: vivienda de superficie media de 101,9 m2, unidad familiar compuesta por 3,44 miembros y ocupación de la vivienda durante 10,67 meses al año.

# El ecosistema doméstico y su incidencia en el medio ambiente

El consumo en los hogares genera importantes impactos sobre el medio ambiente, tanto directos (consumo de agua, energía materiales y suelo y generación de residuos) como indirectos (aumento en la producción de bienes y servicios para satisfacer la demanda del sector residencial).

Un hogar comprometido con el medio ambiente es aquel que integra el factor medioambiental en su comportamiento como consumidor y en su comportamiento social como ciudadano, que mantiene una actitud activa y aporta su granito de arena en pos del desarrollo sostenible y una mejora de la calidad de vida.

- Definición de los Indicadores de Ecoeficiencia para el Ecosistema Doméstico

En función de los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se han definido los siguientes indicadores de ecoeficiencia del sector doméstico en Murcia. Todos ellos miden la eficiencia en el uso de recursos: agua, energía eléctrica y combustibles (gas natural para calefacción y gasolina o gasóleo para los vehículos automóviles particulares).

| Indicador | Consumo agua específico por habitante | Consumo de específico agua por superficie de vivienda | Consumo específico de energía eléctrica por habitante | Consumo específico de energía eléctrica por superficie de vivienda | Consumo específico de combustible para automóvil por habitante | Consumo específico de gas por habitante | Consumo específico de gas por superficie de vivienda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad | m3 de agua consumida en el hogar/habitante y año | m3 de agua consumida en el hogar/m2 de vivienda y año | kWh de energía eléctrica consumida/habitante y año | (kWh/m2 de vivienda y año) | Litros de gasolina ó gasóleo/habitante y año | Metros cúbicos de gas consumidos en el hogar/habitante y año) | Metros cúbicos de gas consumidos en el hogar/m2 de vivienda y año) |
| Origen datos | Encuesta (factura Entidad suministradora de agua) | Encuesta (factura Entidad suministradora de agua) | Encuesta (factura Compañía suministradora de electricidad) | Encuesta (factura Compañía suministradora de electricidad) | Encuesta (estimaciones de los encuestados) | Encuesta (factura Compañía suministradora de gas o estimaciones encuestado) | Encuesta (factura Compañía suministradora de gas o estimaciones encuestado) |

No se han podido definir otros indicadores, como los relativos a la calidad de vertidos o la generación de distintos tipos de residuos, debido a la falta absoluta de datos cuantitativos sobre estos aspectos medioambientales.

- Resultados de los Indicadores de Ecoeficiencia del Sector Ecosistema Doméstico en Murcia

| Hogares | INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo agua (m3/habitante y año) | Consumo de agua (m3/m2 de vivienda y año) | Consumo energía eléctrica (kWh/habitante y añoo) | Consumo de energía eléctrica (kWh/m2 de vivienda y año) | Consumo combustible automóvil (l gasolina ó gasóleo/habitante y año) | Consumo gas (Nm3/habitante y año) | Consumo de gas (Nm3/m2 de vivienda y año) |
| 1 | 0,00 |  | 900,00 | 45,00 |  | 82,50 | 4,13 |
| 2 | 20,40 | 0,85 | 822,00 | 34,25 | 160,00 |  |  |
| 3 | 52,20 | 1,74 | 1140,00 | 38,00 | 360,00 | 59,80 | 1,99 |
| 4 | 30,00 | 1,26 | 930,00 | 39,16 | 350,00 |  |  |
| 5 | 18,33 | 0,61 | 396,67 | 13,22 | 400,00 |  |  |
| 6 | 71,25 | 2,85 | 741,50 | 29,66 |  |  |  |
| 7 | 67,50 | 3,00 | 877,50 | 39,00 | 700,00 | 127,50 | 5,67 |
| 8 |  |  | 300,00 | 8,57 |  |  |  |
| 9 | 25,00 | 0,94 | 1125,00 | 42,45 | 600,00 |  |  |
| 10 | 32,00 | 0,80 | 433,33 | 10,83 |  |  |  |
| 11 | 38,33 | 0,86 | 1600,00 | 35,82 | 833,33 |  |  |
| 12 |  |  | 1185,00 | 37,98 |  |  |  |
| 13 | 28,00 | 1,12 | 120,00 | 4,80 | 300,00 | 24,00 | 0,96 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 66,67 | 2,00 | 966,67 | 29,00 | 400,00 | 130,00 | 3,90 |
| 16 | 150,00 | 10,00 | 750,00 | 50,00 | 1200,00 |  |  |
| 17 | 105,00 | 0,70 | 1000,00 | 6,67 |  |  |  |
| 18 | 85,71 | 4,00 | 114,29 | 5,33 | 714,29 | 92,86 | 4,33 |
| 19 | 40,00 | 0,73 | 1350,00 | 24,55 | 1500,00 | 120,00 | 2,18 |
| 20 | 37,00 | 0,82 | 1050,00 | 23,33 | 600,00 | 240,00 | 5,33 |
| 21 | 46,00 | 1,02 | 950,00 | 21,11 | 65,00 | 130,00 | 2,89 |
| 22 | 26,25 | 1,31 | 812,50 | 40,63 | 540,00 | 147,50 | 7,38 |
| 23 | 56,00 | 2,33 | 700,00 | 29,17 | 289,60 | 24,00 | 1,00 |
| 24 | 40,00 | 2,00 | 666,67 | 33,33 |  |  |  |
| 25 | 60,00 | 3,75 | 760,00 | 47,50 |  | 60,00 | 3,75 |
| 26 |  |  | 3000,00 | 54,55 | 2400,00 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 62,50 | 3,33 | 875,00 | 46,67 |  |  |  |
| 29 | 50,00 | 1,25 | 966,67 | 24,17 | 800,00 |  |  |
| 30 | 46,00 | 2,04 | 600,00 | 26,67 | 450,00 | 8,25 | 0,37 |
| 31 | 64,00 | 1,36 | 1300,00 | 27,66 | 900,00 |  |  |
| 32 | 61,50 | 2,73 | 1238,00 | 55,02 | 720,00 |  |  |
| 33 | 100,00 | 3,13 | 800,00 | 25,00 | 480,00 | 40,00 | 1,25 |
| 34 | 42,00 | 2,33 | 790,00 | 43,89 | 72,00 |  |  |
| 35 | 70,00 | 1,40 | 825,00 | 16,50 | 1140,00 |  |  |
| 36 | 30,00 | 0,77 | 1600,00 | 41,03 | 1700,00 |  |  |
| Valor medio | 54,05 | 2,04 | 931,93 | 30,90 | 706,97 | 91,89 | 3,22 |

- Comparación de los indicadores de ecoeficiencia

5.1.	Indicador Consumo de Agua

El consumo de agua en los hogares, según un estudio elaborado por el Govern Balear, se reparte de la siguiente forma:

- El consumo de agua por la descarga de la cisterna supone el 19% del total de agua consumida.

- El aseo personal corresponde al 32,5% del consumo total de agua (correspondiente a una ducha diaria de todos los componentes de la unidad familiar).

- La utilización del agua para consumo humano y cocina conlleva el 3,5%.

- La limpieza consume el 5% del total de agua en una limpieza.

- El consumo del lavavajillas supone un 19%.

- Por último, la lavadora es responsable del 21% del consumo total.

El consumo de agua en el ámbito doméstico, por tanto, va a depender del modo de vida de la familia, del equipamiento de electrodomésticos que posea y de la existencia de superficies ajardinadas y/o piscina en la vivienda.

El consumo medio de agua por habitante y año obtenido asciende a 54,05 m3 por habitante y año, equivalente a 148,1 litros por habitante y día. Este dato es muy similar al publicado por el Instituto Nacional de Estadística para la Región de Murcia y relativo al año 2001: 151 litros por habitante y día, y es inferior a la media española, situada en el mismo año en 165 litros por habitante y día.

Nota: Aparece en rojo el valor medio.

Sin embargo, como puede observarse en la gráfica anterior, el consumo es muy dispar en los distintos hogares, oscilando los valores entre 18,33 y 150 m3/habitante y año, superando en torno al 43,3% de los hogares de la Región de Murcia el valor medio de consumo de agua.

Analizando el consumo de agua por m2 de vivienda, el valor medio anual corresponde a 2,04 m3/m2, oscilando entre 0,61 y 10  m3/m2. En este caso, un 33% de los hogares superan el valor medio obtenido.

No existe una correlación evidente entre la ubicación de la vivienda (ciudad, campo o playa), el número de personas que componen el hogar y el consumo de agua.

  - Indicador Consumo de Energía Eléctrica

Nota: Aparece en rojo el valor medio.

El consumo medio de energía eléctrica en los hogares murcianos por habitante y año se sitúa, de acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, en 931,93 kWh, y por m2 de vivienda y año en 30,9 kWh.

El consumo de energía eléctrica en el sector doméstico tiene una importante cuota en el consumo de energía eléctrica total y, de hecho, en 1998, la demanda de energía eléctrica para uso residencial suponía en España el 31% del total. La tendencia de este indicador a nivel nacional manifiesta claros síntomas de aumentar en los próximos años, ya que a lo largo de los últimos años (2001 y 2000) los consumos finales de energía para uso residencial han experimentado un incremento del 4%.

Nota: Aparece en rojo el valor medio.

El consumo de energía en los hogares está íntimamente ligado al equipamiento de que disponen (electrodomésticos, aire acondicionado, etc.), el cual se ha ido incrementando de manera significativa en las últimas décadas.

Como puede observarse en las gráficas, las variaciones en el consumo de energía eléctrica en los hogares de la Región de Murcia presentan importantes diferencias: los valores de consumo anual de energía eléctrica por habitante oscilan entre 114,19 y 3.000 kWh, mientras que el consumo anual por m2 de vivienda varía entre 4,8 y 55,02 kWh. Prácticamente el 50% de los hogares superan el valor medio obtenido.

5.3.	Indicador Consumo de Gas para calefacción, agua caliente sanitaria y cocina

Los datos obtenidos arrojan la cifra de 91,89 m3/gas por habitante y año y de 3,22 m3 por m2 de superficie (para los hogares que consumen gas). Estos datos no son muy fiables, ya que en algunos hogares el consumo es de gas natural (que aparece cuantificado en las facturas de la compañía suministradora) mientras que en otros es de propano o butano, que se ha estimado por los encuestados, lo que puede haber inducido a errores. Además, el número de respuestas ha sido significativamente menor, aunque hay hogares que pueden no consumir este tipo de energía y abastecerse sólo de energía eléctrica (con lo que el valor medio sería inferior).

5.4.	Indicador Consumo de Combustibles para transporte particular

El valor medio de consumo de combustible por habitante de los hogares murcianos que disponen de vehículo particular es de 706,97 litros anuales (de gasóleo o gasolina). El valor medio resultante por habitante, teniendo en cuenta tanto los hogares que disponen de vehículo como los que carecen, descendería a 631,22.

El 25% de los hogares murcianos encuestados dispone de un vehículo, el 44,44% de dos y el 19,44% de tres. Sólo el 8,33% manifiesta no ser propietario de ninguno.

Nota: Aparece en rojo el valor medio.

El consumo anual de combustible por habitante es muy variable en los hogares murcianos y depende fundamentalmente del modo de vida de los ciudadanos (lugar de residencia y distancia al trabajo; uso de transporte público; número y tipo de vehículos, etc.)

El indicador consumo de combustible también manifiesta una tendencia creciente a nivel nacional para los próximos años, debido al incremento del parque automovilístico y a las pautas de utilización del transporte privado.

5.5.	Indicador de Generación de Residuos

Los datos obtenidos no permiten obtener indicadores de la cantidad de residuos generados en los hogares de Murcia.

En las siguientes tablas se muestran los datos oficiales (instituto Nacional de Estadística) por Comunidades Autónomas y a nivel nacional de generación de residuos por habitante en el año 2000.

| Cantidad de residuos generados por Comunidad Autónoma y total nacional en el año 2000 (kg/habitante y año) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Territorio | Residuos mezclados | Papel y cartón | Vidrio | Plásticos |
| Andalucía | 686 | 13,5 | 14,4 | 10,0 |
| Aragón | 661 | 14,2 | 12,7 | 19,4 |
| Asturias (Principado de) | 582 | 15,8 | 14,6 | 1,9 |
| Balears (Illes) | 817 | 15,4 | 20,0 | 1,3 |
| Canarias | 740 | 16,9 | 16,4 | 0,0 |
| Cantabria | 424 | 18,0 | 13,5 | 1,5 |
| Castilla y León | 429 | 10,9 | 14,4 | 3,9 |
| Castilla-La Mancha | 478 | 12,3 | 11,2 | 8,7 |
| Cataluña | 583 | 14,4 | 14,9 | 23,3 |
| Comunidad Valenciana | 596 | 10,4 | 14,3 | 4,9 |
| Extremadura | 496 | 10,3 | 14,8 | 8,4 |
| Galicia | 574 | 9,1 | 14,7 | 10,2 |
| Madrid (Comunidad de) | 552 | 19,5 | 21,4 | 32,2 |
| Murcia (Región de) | 553 | 12,6 | 10,2 | 1,9 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 604 | 26,1 | 15,7 | 14,5 |
| País Vasco | 483 | 22,8 | 10,7 | 7,6 |
| Rioja (La) | 569 | 17,6 | 16,7 | 13,7 |
| Ceuta y Melilla | 411 | 10,8 | 11,7 | 0,0 |
| España | 588 | 14,5 | 15,1 | 13,0 |

Fuente: INE

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la tasa de generación de residuos por habitante en la Región de Murcia durante el periodo 1998-2000.

| Cantidad de residuos generados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (kg/habitante y año) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Residuos mezclados | Papel y cartón | Vidrio | Plásticos |
| 2000 | 553 | 12,6 | 10,2 | 1,9 |
| 1999 | 529 | 5,7 | 3,9 | 2,5 |
| 1998 | 510 | 5,9 | 3,7 | 0 |

Fuente: INE

Se observa que la generación de residuos en la Región de Murcia manifiesta una tendencia creciente, aunque también se observan mayores tasas de segregación de los distintos tipos de residuos urbanos. La tasa de generación de residuos en Murcia es inferior a la media nacional.

6.	Prácticas No Sostenibles

Medios de transporte empleados

El 91,6% de los encuestados emplean el transporte privado en sus desplazamientos como sistema más habitual. Estos datos revelan que la mayoría de los hogares encuestados prefiere desplazarse en vehículo privado, en detrimento de la opción del transporte público.

Esta información debería contrastarse con los medios de transporte públicos disponibles y las distancias de los domicilios a los lugares de trabajo.

Gestión de residuos

El 68% de los encuestados revela realizar prácticas de segregación en origen de sus residuos domiciliarios para su posterior entrega a los servicios de recogida municipal. No cuantifican las cantidades de residuos que generan así como tampoco segregan los residuos peligrosos y no los gestionan a través de puntos limpios. Asimismo tampoco segregan los aceites de cocina o latas.

Las prácticas de segregación se extienden al vidrio, envases y papel y cartón.

Gestión del agua y de la energía

Sólo el 8,6% de los encuestados dice disponer de medidas de ahorro de energía eléctrica, basadas únicamente en la instalación de bombillas de bajo consumo.

En cuanto a medidas de ahorro de consumo de agua, el 31% tiene instalados dobles pulsadores en las cisternas y el 8% dispone de medidas de reducción del caudal del agua de las cisternas.

Adopción de buenas prácticas medioambientales y grado de concienciación medioambiental

Ninguno de los encuestados ha manifestado tener implantada ninguna buena práctica medioambiental.

Según los resultados obtenidos, se aprecia que la preocupación por el medio ambiente que normalmente manifiestan los ciudadanos no se hace extensible a su comportamiento medioambiental. De este modo, la mayoría de los hogares declara no contar con ningún dispositivo de ahorro de recursos (agua y energía especialmente) ni haber adoptado pautas de conducta encaminadas hacia un consumo racional de recursos y una minimización en la generación de residuos.

Tampoco parece probable que se adopte un comportamiento responsable a la hora de realizar las compras, teniendo en cuenta la selección de productos menos nocivos, con menor cantidad de envases o que dispongan de algún tipo de etiquetado o distintivo ecológico.

En cuanto a la gestión de los residuos domiciliarios se observa que está ampliamente extendida la segregación en origen de los residuos urbanos, en especial papel y cartón y vidrio, del resto de las basuras. Sin embargo, no se aprecia una correcta gestión de aquellos residuos domiciliarios que, aunque se generan en pequeñas cantidades, constituyen residuos peligrosos y pueden ser segregados y gestionados a través de puntos limpios municipales.

Por último, hay que resaltar que alrededor del 90% de los encuestados no emplea para sus desplazamientos habituales medios de transporte público, sino que realiza dichos desplazamientos en vehículos privados. Este hecho unido al cada vez más creciente número de vehículos por unidad familiar (2-3 vehículos en el 80% de los hogares) revela un comportamiento ciudadano cada vez menos ecoeficiente en cuanto al transporte se refiere y un incremento cada vez mayor del peso específico del transporte privado, con los problemas medioambientales que conlleva (disminución calidad de vida, contaminación atmosférica, ruidos, aumento densidad de tráfico y creación de nuevas infraestructuras para el transporte privado, entre otros).

7.	Buenas Prácticas Medioambientales

La importancia de los ciudadanos como consumidores y demandantes de recursos y servicios y como ejes de la sociedad, pone de relevancia la importancia de su comportamiento medioambiental en la constitución de un nuevo modelo de desarrollo social y económico compatible con el medio ambiente, que asegure el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la sociedad actual y de las generaciones futuras.

A continuación se describen las buenas prácticas propuestas para el sector.

Ecoeficiencia en la generación de residuos urbanos

Debemos aprender a separar la basura. Hay objetos altamente contaminantes y al mezclarlos se produce una basura que daña seriamente el medio ambiente. Principalmente existen dos tipos de residuos:

- Los orgánicos, que son biodegradables, es decir, que su descomposición vuelve a formar parte del ciclo biológico de la naturaleza, como cáscaras de frutas y sobras de alimentos. La materia orgánica constituye el 50% de los residuos domésticos. De su recuperación se obtiene un producto, compost, que puede ser utilizado en la agricultura, la jardinería, etc.

- Los inorgánicos, que generalmente no son biodegradables. En algunos casos pueden ser reciclados para aprovechar nuevamente sus compuestos básicos: vidrio, plásticos,  hierro, aluminio,... De ahí la recogida selectiva de residuos sólidos que se lleva a cabo.

Las tres "R" son:

- REDUCIR al máximo el consumo, seleccionando en la compra productos que tengan un menor impacto ambiental y evitando generar basura innecesaria.

- REUTILIZAR, empleando repetidamente o de diversas formas distintos productos consumibles.

- RECICLAR, utilizando los residuos como materia prima para la elaboración de un producto que puede ser igual o distinto al inicial. El reciclaje de materiales es fundamental, ya que permite el ahorro de materias primas y disminuye el gasto de energía y agua, al mismo tiempo que reduce la generación de residuos y la contaminación que esto conlleva. Para reciclar, es necesario realizar una recogida selectiva de los residuos que generamos, para lo cual previamente debemos efectuar la separación en origen de los diferentes materiales que desechamos. Hay residuos de los que desconocemos sus posibilidades de reciclaje o no estamos informados de lugares de recogida. Por ello, pretendemos facilitar información sobre la posibilidad de reciclar los materiales de desecho más comunes que se encuentran en nuestro hogar, lo que se denomina Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

- No mezcle los distintos tipos de basura que en su ciudad se pueden recoger por separado. Separe el papel y el cartón del resto de la basura, y llévelo al contenedor más próximo dispuesto para este fin.

- Deposite las botellas y frascos de vidrio en su correspondiente contenedor.

- Los plásticos, las latas y los bricks también son una parte importante de la basura; la solución para estos materiales es su depósito en los contenedores de recogida de envases.

- Evite comprar productos envasados con muchos envoltorios accesorios, que no implican mayor calidad y aumentan el volumen de residuos de envases.

- Utilizar productos con capacidad para ser reciclados posteriormente.

- Una buena práctica es la compra de productos de limpieza concentrados (suavizantes, abrillantadores, etc). Los envases son de menor tamaño, de esta manera se reduce el volumen de las basuras.

- Los aros de plástico que unen las latas en paquetes de seis se convierten en trampas mortales para las aves en los vertederos y si llegan al mar, causan la muerte de peces, tortugas, etc.

- Guarde los alimentos en recipientes cerrados, en vez de envolverlos o taparlos con plástico o papel de aluminio.

- Aproveche al máximo las materias primas alimenticias, así reducirá al máximo sus desechos.

- Planificación de las compras que evite la caducidad de los alimentos. Almacenar los alimentos en recipientes reutilizables, evitando papel de aluminio, plásticos, etc.

- Sustituya el papel de cocina desechable por el uso de trapos o bayetas reutilizables.

- Reutilice las bolsas de plástico que dan en las tiendas, empleándolas para contener en su interior la basura.

- Si usa papel de aluminio para cocinar, en vez de desecharlo, intente reutilizarlo más veces.

- Utilice bolsas de compra de tela o carritos.

Ecoeficiencia en la generación de residuos peligrosos

Como ejemplo de los residuos peligrosos y especiales que se generan en el hogar y que han de depositarse en puntos limpios de los Ayuntamientos acondicionados al efecto son: CFCs de frigoríficos antiguos, tubos fluorescentes, pilas, residuos de envases de productos peligrosos, electrodomésticos de todo tipo, aceites vegetales y minerales, productos para el mantenimiento del hogar (pinturas, disolventes, pegamentos, etc).

Muchos detectores de incendios contienen material radioactivo, han de estar homologados y ser gestionados a través de ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos) al final de su vida útil.

En este área se destacan las siguientes buenas prácticas:

- Nunca tirar residuos peligrosos a la basura, y mucho menos en la calle ya que pueden contaminar las aguas y el suelo.

- Depositar los medicamentos caducados en las farmacias.

- Utilizar pilas recargables y reciclables.

Ecoeficiencia en el consumo del agua

El consumo de agua se produce fundamentalmente en usos de tipo sanitario, sistemas de climatización y en el caso de disponer de jardines, para su riego. Existen tres líneas estratégicas de ahorro:

Instalación de dispositivos ahorradores en los viejos equipos

Los dispositivos ahorradores son pequeños elementos que se pueden incorporar al mecanismo de los grifos o inodoros. Por lo general, su instalación no ofrece grandes dificultades y permiten un cambio importante en el ahorro del consumo de agua. A continuación se enumera algunos dispositivos o sistemas economizadores que se pueden instalar en los equipos en uso.

  - Perlizadores.

  - Reductores de caudal.

  - Limitadores de descarga.

- PERLIZADORES

Son dispositivos que mezclan aire con agua, incluso cuando hay baja presión. Sustituyen a los habituales filtros de los grifos y evitan la sensación de pérdida de caudal al abrir menos el grifo.

Existen diversos modelos para griferías de lavabos y bidés, de cocina y para duchas.

Otra ventaja con respecto a los filtros convencionales es que evitan los bloqueos que causa la acumulación de cal por la forma en que están concebidos los filtros interiores.

Lo que debe tenerse en cuenta es que algunas roscas antiguas no coinciden con las rocas métricas actuales.

Estos dispositivos son capaces de economizar más de un 40% de agua consumida con respecto a los grifos convencionales.

- REDUCTORES DE CAUDAL

Son dispositivos que reducen el caudal del agua en función de la presión. En algunos modelos se intercala el economizador entre la llave de corte y el latiguillo en el caso de grifos; y en el caso de las duchas, entre el grifo y el flexo.

En este caso también se añade la ventaja de evitar las acumulaciones calcáreas.

Su colocación es muy sencilla, y se comercializa con acabados en roscas de distintos tamaños para su acoplamiento a diferentes grifos.

Este dispositivo consigue un ahorro comprobado de entre un 40% y un 60% dependiendo de la presión de la red.

- LIMITADORES DE DESCARGA PARA CISTERNAS

Existen dispositivos que, colocados en el tubo de rebosadero o sobre la válvula del descargador del inodoro, convierten de una forma muy sencilla y económica una cisterna convencional en ahorradora.

Al tirar de la cisterna de forma normal, se produce una descarga de agua de unos 2 litros, ya que el dispositivo cierra automáticamente la válvula en ese momento. Si queremos descargar totalmente la capacidad de la cisterna, basta con sujetar el tirador 3 ó 4 segundos.

Con este dispositivo estamos ahorrando un 66% de consumo de agua en cada descarga.

- LIMITADORES DE LLENADO PARA CISTERNAS

Hay mecanismos de descarga que tienen el tubo de rebosadero regulable, con lo que se impide que la cisterna se llene hasta el total de su capacidad. Se debe regular también la boya del flotador.

- INTERRUPTORES DE CAUDAL PARA DUCHAS

Son dispositivos que permiten interrumpir el caudal de la ducha mientras uno se enjabona. Es idóneo en duchas con grifería de dos entradas de agua (en monomandos no es necesario), ya que permite reanudar el uso de la ducha sin tener que volver a regular la temperatura del agua hasta conseguir la deseada, evitando el consiguiente desperdicio de agua y energía.

La instalación es muy sencilla.

No resulta conveniente en viviendas con calentadores de gas.

Con la correcta utilización de estos dispositivos, se consiguen ahorros de agua de entre el 10 y el 40%.

2. Adquisición de dispositivos o equipamiento que tenga una finalidad ahorradora.

Debido a la importancia que en nuestra sociedad están teniendo los aspectos relacionados con los consumos de recursos y en especial el consumo de un bien tan escaso en nuestro país como es el agua, se están desarrollando y comercializando durante los últimos años, nuevos productos más eficientes y ecológicos.

Los grifos han evolucionado en su fabricación, tanto por los materiales utilizados como en el diseño y la incorporación de nuevas tecnologías.

A continuación se exponen algunos equipamientos que nos permiten economizar agua:

- GRIFOS CON AIREADOR

Los grifos con aireador permiten pulverizar el agua a presión continúa a partir de 1 bar de presión y sin aumentar su caudal a presiones mayores. Con ello se consigue aumentar el volumen de agua, de forma que con menor caudal se consigue el mismo efecto.

Los modelos que funcionan con acumuladores de agua o termos eléctricos son capaces de ahorrar hasta un 90% de agua, según sus fabricantes, mientras que los que funcionan con calentadores de gas consiguen un ahorro de hasta un 65% de agua.

- GRIFOS TERMOSTÁTICOS

Este tipo de grifos presentan un preselector de temperatura que mantiene la salida del agua a la temperatura elegida. Algunas marcas incorporan también un regulador de caudal que puede manipularse con un volante o maneta, pudiendo seleccionar así tanto el caudal como la temperatura.

Con este equipamiento de grifería se pueden conseguir tanto ahorros de agua como energía de hasta un 50% sin que el usuaria pierda confort.

Hay que resaltar el mantenimiento que requiere este equipamiento debido a la acumulación de cal que pudiera producir bloqueos.

- GRIFOS MONOMANDO

El sistema que emplean los monomandos se basa en una serie de piezas de material cerámico con una holgura mínima entre ellas que garantizan la práctica supresión de fugas y goteos.

La comodidad de manejo, ya que un mismo mando permite regular caudal y temperatura, reduce el gasto de agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura de agua mezclada.

Frente a estas ventajas, los grifos monomando plantean algunos inconvenientes:

- Al abrir un grifo monomando, el usuario lo suele accionar hasta el tope, lo que hace que suministre el máximo caudal posible, casi siempre sin que sea necesario.

- La palanca del monomando se suele dejar a menudo en un punto intermedio entre los extremos agua fría-agua caliente, de forma que, al abrirse, se utiliza a menudo agua mezclada sin necesidad.

Para evitar estas situaciones, o paliarlas en la medida de lo posible, se han desarrollado diferentes mecanismos:

- Apertura en frío: Mediante este sistema, la palanca del monomando se sitúa por defecto en la posición que ofrece solamente agua fría. Por lo tanto, es necesario realizar un desplazamiento consciente a la izquierda en el caso de que queramos disponer de agua caliente.

- Regulador de caudal: La función de estos mecanismos es, simplemente, limitar internamente el paso del agua, de manera que al abrir al máximo el monomando, no dispongamos del caudal máximo.

- Apertura en dos fases.

- GRIFOS TEMPORIZADOS

Las griferías temporizadas son aquellas que se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. En general, estas griferías son empleadas en los casos en los que existe riesgo de que el grifo permanezca abierto sin aprovechamiento (el usuario se olvida de cerrar el grifo, deja correr el agua en la fase de enjabonado en la ducha, etc.).

Generalmente, la reducción en el consumo se estima entre un 30% y un 40%.

- GRIFOS ELECTRÓNICOS

Dentro de las opciones de grifería de cierre automático, las de tipo electrónico son las que ofrecen las máximas prestaciones desde el punto de vista de la higiene y el ahorro de agua.

La apertura se activa cuando se colocan las manos bajo el caño de salida de agua. Mientras el usuario tiene las manos en posición de demanda de agua el flujo permanece constante, interrumpiéndose inmediatamente en el momento de retirar las manos.

- DUCHAS ECONOMIZADORAS DE AGUA Y ENERGÍA

Estas duchas presentan dos conos de aceleración y limitación de caudal y cuatro difusores de salida de masaje, y junta de goma y arandela de relleno, permitiendo probar y seleccionar la salida de agua más adecuada y confortable, de tal forma que los usuarios decidan el nivel de ahorro y presión de masaje que más les gusta, dejando montado la configuración que más les satisfaga.

El ahorro de agua que se puede obtener varía en función de la selección utilizada y la presión de servicio, variando entre un 36% a un 70%.

- DESCARGA POR GRAVEDAD EN INODOROS

Este sistema de descarga limpia el inodoro mediante la fuerza de arrastre que lleva el agua al caer. Ésta es almacenada en el tanque posterior situado prácticamente a la misma altura que la taza.

Podemos encontrar diferentes sistemas que nos permitirán ajustar el volumen de la descarga al uso que realmente hayamos realizado:

- Interrupción de descarga: Estos sistemas permiten parar el proceso de vaciado de la cisterna de una manera voluntaria, evitando realizar una descarga total de la cisterna cada vez que ésta se acciona. Estos mecanismos se basan en los tradicionales descargadores para cisternas bajas (tirador o pulsador) y su novedad consiste en que permiten parar la salida de agua de la cisterna en el momento de que se pulsa una segunda vez o se baja el tirador.

- Doble pulsador: Los mecanismos de doble pulsador se basan en la misma opción de descarga parcial del agua de la cisterna, no obstante evitan la necesidad de una segunda pulsación, por lo que la atención y trabajo exigidos al usuario son menores y se garantizan los resultados de ahorro de agua. Los pulsadores están divididos en dos partes, generalmente diferentes con objeto de distinguir bien las dos opciones de descarga. Cada una de ellas descarga un volumen de terminado de agua, siendo las combinaciones más comunes las de 3 y 6 litros.

- SISTEMAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES

El sistema consiste en la reutilización de aguas grises procedentes de la lavadora, bañera  y ducha, la cual es filtrada y desinfectada para emplearla en la cisterna de los inodoros.

Su instalación requiere una preinstalación que consiste en la canalización de las aguas de la lavadora hasta un depósito acumulador, y de éste parten las derivaciones a las cisternas de los inodoros.

Con este sistema se pueden conseguir ahorros de agua del 25%.

Cambios de hábitos en el consumo

Con la finalidad de contribuir a un mejor uso de este recurso, se propone una serie de recomendaciones que si se llevan a la práctica suponen un cambio de hábitos en su utilización. Con ello se contribuye a una reducción en el consumo tanto del agua como de la energía, y por tanto un ahorro para el sistema doméstico y a la vez una mejora del entorno natural.

Es recomendable:

  - Optimizar la cantidad de agua empleada en la limpieza.

  - Reparar los grifos y cisternas que gotean.

  - Llevar un seguimiento del consumo, mediante la instalación de contadores individuales.

- En el baño:

  - Optar por la ducha en vez del baño.

  - Cerrar el grifo mientras se enjabona.

  - Utilizar un vaso cuando se cepille los dientes.

  - Para afeitarse, tener agua en la pila en vez del grifo abierto.

  - No utilizar el retrete como papelera.

- En la cocina:

  - Al cocinar, debe utilizarse el agua necesaria para cubrir los alimentos.

  - Utilizar cacerolas de dimensiones adecuadas a lo cocinado con tapas que ajusten bien, para evitar pérdidas de calor.

  - A la hora de descongelar alimentos, usar la nevera sacándolos la noche anterior, evitando usar el microondas o el chorro de agua.

  - No dejar el grifo abierto esperando que salga agua fresca, sino meter una botella de agua en la nevera.

- Con la lavadora:

Cada vez que se utiliza la lavadora, se gastan cerca de 100 litros de agua dependiendo del modelo, y entre 1 y 2 Kwh de energía (buena parte de la energía se invierte en calentar el agua y no en hacer girar el tambor). Estos consumos medios están calculados para el programa de algodón a 60ºC, pero el consumo de agua y energía varía mucho de un programa a otro (entre 20 y 50 litros de diferencia de consumo de agua entre el programa de algodón a 90ºC y el sintético a 40ºC), y se produce un incremento exponencial del consumo de energía, de hasta 6 veces más Kwh, de un programa a otro.

A la hora de utilizarla:

  - Si no es de carga regulable, se recomienda utilizarla siempre llena, se ahorrará agua y energía porque hará menos lavados. El programa opcional de media carga de algunas lavadoras, ahorra agua y energía, pero el consumo por kilo de ropa se incrementa un 30% respecto al consumo de la lavadora llena (se recomienda utilizarla sólo cuando su uso esté muy justificado).

  - Excepto cuando la ropa está muy sucia, se aconseja utilizar programas con temperatura moderada (30-50ºC).

- Con el lavavajillas:

Cada vez que se pone un lavavajillas se utilizan entre 20 y 40 litros de agua, dependiendo del modelo, con un consumo por cubierto que puede superar los dos litros. Los modelos normales hacen un prelavado en caliente (60ºC), uno o dos aclarados en frío, un aclarado en caliente con abrillantador y un secado. El consumo de energía es de alrededor de 2 kWh por lavado.

  - A la hora de utilizarlo,  si no es de carga regulable, se recomienda utilizarlo siempre lleno, se ahorrará agua y energía, porque hará menos lavados.

El método más ecológico para lavar los cacharros del fregadero sería:

  - Llenar el fregadero con agua caliente y con la cantidad justa de jabón.

  - Fregar los cacharros.

  - Aclararlos con agua fría.

- En el jardín:

  - Utilizar agua no potable o reutilizar agua procedente de otros usos en el riego.

  - Regar en horas de bajo calor y con sistemas de riego sin fugas.

  - Preferir en la elección sistemas de riego por goteo o microaspersión.

  - Utilizar plantas autóctonas o de bajo consumo hídrico para el jardín.

  - Excluir las praderas o césped en el diseño del jardín.

  - Recubrir el suelo para reducir las pérdidas de agua por evaporación.

  - Abonar con fertilizantes orgánicos (compost).

  - Poner sistemas de recogida de agua de lluvia.

- En la piscina:

  - Conservar el agua para varias temporadas.

Ecoeficiencia en el consumo de la energía

El consumo principal de energía es el procedente del consumo de equipos electrodomésticos, sistemas de climatización e iluminación.

- En el sistema de iluminación:

Eliminar la utilización de lámparas incandescentes (las que más electricidad consumen y menor vida útil) e instalar sistemas de iluminación de bajo consumo (ahorran hasta un 80% con respecto a las tradicionales), lámparas halógenas (ahorran hasta un 30% con respecto a las tradicionales cuando cuentan con transformadores electrónicos sin pérdidas de energía) y tubos fluorescentes (hay que destacar que al final de su vida útil los tubos fluorescentes son un residuo peligroso que ha de ser gestionado como tal).

Los hábitos y el comportamiento de los ocupantes de la vivienda representan un factor más a la hora de considerar un ahorro de energía. Aquí se exponen unas recomendaciones para modificarlos hábitos en relación con el uso eficiente de la energía:

  - Instalar detectores de presencia para el encendido de las luces y sistemas de apagado automático.

  - Elegir el sistema de iluminación más adecuado dependiendo a cada ambiente.

  - Apagar los aparatos audio-visuales  si no van a ser utilizados en un periodo corto de tiempo. Estos aparatos tienen un consumo de potencia mientras que están en espera (stand by) del orden de 3-20 kWh según modelo y aparato.

  - Aprovechar la luz natural al máximo.

  - Mantener una buena limpieza en el sistema de iluminación.

- En el frigorífico:

El consumo de energía de un frigorífico es muy importante, ya que es el único electrodoméstico que permanece continuamente encendido. Aquellos que son antiguos contienen CFC`s, una familia de compuestos orgánicos con cloro y flúor que poseen una enorme capacidad de destrucción de la capa de ozono. A raíz del Protocolo de  Montreal de 1987 se establecieron plazos para su eliminación y actualmente ya no se venden frigoríficos con CFC`s. Las buenas prácticas que podemos llevar a cabo son:

  - Adquirir los frigoríficos de menor consumo de energía.  Los modelos que llevan las letras A y B son los más eficientes.

  - No introducir alimentos muy calientes, ya que el motor tendrá que trabajar a pleno rendimiento para a reducir la temperatura del interior.

  - No dejar la puerta del frigorífico abierta más tiempo de lo imprescindible.

  - No colocar el frigorífico cerca de una fuente de calor, pues el motor tendrá que funcionar de continuo.

  - Evitar que se forme una capa de hielo sobre el congelador, pues se gasta más energía para mantenerlo a la temperatura correcta. Es recomendable descongelar el frigorífico cuando la capa de escarcha sea superior a 6mm. Esta capa limita el correcto funcionamiento, con lo que disminuye el rendimiento del congelador. No utilizaremos ningún objeto punzante para eliminar la escarcha porque podemos perforar el circuito de refrigeración.

  - Gestionar adecuadamente su frigorífico. No lo llene en exceso, sólo conseguirá producir gran cantidad de alimentos estropeados que irán a la basura.

  - Dos veces al año, limpiar el polvo que cubre el serpentín del condensador.

  - Colocar una tira de papel entre la puerta y el marco del frigorífico, ciérrelo y tire del papel. Si lo puede sacar fácilmente, es necesario cambiar el cierre hermético.

Un frigorífico en buenas condiciones puede reducir su consumo de energía en un 25%.

- En la lavadora:

  - Adquirir los electrodomésticos de menor consumo de energía.  Los modelos que llevan las letras A y B son los más eficientes.

  - Llenar la lavadora completamente antes de ponerla en marcha, así disminuiremos el número total de lavados a lo largo del año.

  - Procurar utilizar programas cortos de lavado y temperaturas bajas. La ropa queda igual de limpia y además sufre menos.

  - Secar la ropa al aire y al sol, utilice lo menos posible las secadoras automáticas.

- En la cocina:

La cantidad de energía invertida en cocinar es pequeña en comparación con la que se emplea en otros usos, como la calefacción o el agua caliente, y varía mucho desde una familia numerosa que desayuna, come y cena en casa, a una persona que vive sola y apenas cocina algún fin de semana. Las buenas prácticas que pueden hacerle un cocinero ahorrador son:

  - Vigilar que los recipientes tengan un diámetro igual o superior, nunca inferior, al fuego sobre el que se colocan.

  - Al cocinar tapar las cacerolas para no desperdiciar calor y energía.  Son preferibles las ollas de hierro o acero inoxidable; las de barro no son muy recomendables, porque son aislantes y existe la posibilidad de que contengan plomo. Las ollas exprés, especialmente las super-rápidas, son la mejor opción, ya que ahorran tiempo, energía y dinero, y al mismo tiempo ayudan a conservar todas las propiedades vitamínicas de los alimentos.

  - Durante la utilización del horno, se debe mantener la puerta bien cerrada (cada vez que de abre se enfría entre 25-50ºC).

  - Limpiar el horno y las placas de la cocina con frecuencia, para asegurar una buena transmisión del calor.

- En el lavaplatos:

En cuanto al  lavaplatos, las buenas conductas que podemos poner en práctica son:

  - Adquirir los electrodomésticos de menor consumo de energía.  Los modelos que llevan las letras A y B son los más eficientes.

  - Al igual que con la lavadora, utilizar programas de menor temperatura.

  - Si va a compra uno nuevo, escoger un modelo que le permita ahorrar energía, ponerlo a media carga, lavado rápido, etc.

  - Poner en funcionamiento solamente cuando esté completamente lleno.

- En el sistema de climatización:

  - Aislamiento adecuado de la vivienda que reduzca las pérdidas de calor en invierno y frío en verano, reduciéndose así el consumo energético y las emisiones a la atmósfera que van asociadas a la utilización de éstos sistemas. Utilizar calefacción y  aire acondicionado sólo cuando sea necesario y a un nivel adecuado. Utilizar termostatos y regulación de la temperatura tal que no sea inferior a 22 º en verano y 25º en invierno.

  - Aprovechar correctamente las condiciones externas de temperatura y humedad del aire.

  - Usar acristalamiento doble en ventanas para mantener la temperatura interior.

  - Las juntas en puertas y ventanas evitan un 10% de fugas de calor.

  - Realizar un mantenimiento adecuado del sistema de aire acondicionado.

  - Instalar el termostasto del aire acondicionado alejado de las fuentes de calor (sol, lámparas, etc).

  - En el caso del calentador de agua, regular la llama a la temperatura adecuada o sitúa el termostato entre 55-60 ºC, así se evitar calentar primero el agua y luego volver a enfriarla mezclándola con agua fría.

Ecoeficiencia en el consumo de combustible

El uso más importante de combustible en el hogar es el destinado a los sistemas de climatización.

- Instalación de dispositivos basados en energías renovables (pequeños aerogeneradores, placas solares, etc.)

- Revisar la caldera.

- Utilizar transporte público. Gestionar con vecinos y amigos rutas compartidas por varias personas para utilizar un mismo vehículo. En los desplazamientos cortos vaya a pie o en bicicleta.

Ecoeficiencia en la generación de vertidos

Las aguas residuales vertidas a la red de alcantarillado proceden de uso sanitario (baños), cocina y limpieza, no obstante hay que tener en cuenta lo siguiente:

- No verter al inodoro ni en los desagües productos tóxicos ni aceite vegetal (de cocina). Ni tampoco arrojar objetos sólidos como colillas, algodones, medicinas, etc.

- Evitar la limpieza de las instalaciones con productos que contengan cloro, fosfatos u otros productos peligrosos que pudiesen ser vertidos a la red de alcantarillado o al suelo. Al hacer la compra, debe elegir detergentes sin fosfatos y que contengan tensioactivos de origen vegetal.

- Con respecto a los detergentes, son preferibles los que tengan un pH neutro.

- Antes de proceder al lavado de los cacharros en el fregadero, debe depositar las sobras de los alimentos en la correspondiente bolsa de la basura.

- Es conveniente colocar en el desagüe una rejilla para evitar que se vayan restos que puedan atascar las tuberías e ir a la red de saneamiento.

- Comprar papel higiénico blanco, evitando el de colores o decolorado.

- No utilizar grandes cantidades de jabón en el aseo que sean innecesarias, ni dejar que la pastilla de jabón de deshaga en el agua.

- Evite los productos de limpieza que contengan sosa cáustica, como limpiadores de horno, limpiadores para el cuarto de baño, desatascadores o desinfectantes. El horno se puede limpiar con una solución de bicarbonato sódico (una cucharada de café en un vaso de agua tibia). El retrete, el lavabo y la bañera se pueden limpiar con vinagre. Podemos usar el tradicional desatascador de goma en vez de un producto químico. Los suelos se pueden limpiar con agua caliente y un chorrito de jabón para la vajilla, y si son de madera con agua y un chorrito de vinagre.

Ecoeficiencia en las emisiones atmosféricas

Las emisiones a la atmósfera se producen principalmente por los sistemas de climatización frío/calor de agua y aire, ya que generalmente se trata de calderas que utilizan combustibles fósiles. Esto produce emisiones de CO2, CO, SO2, NOx y partículas y, si se producen, fugas de refrigerantes procedentes de los equipos de refrigeración.

- En el caso de disponer de calderas para el acondicionamiento del edificio:

- Cumplir la cadencia de mantenimiento establecida por el fabricante para evitar el exceso de producción de gases y humos.

- Utilizar combustibles con menores emisiones a la atmósfera, como energía solar, gas natural, etc.

- En el mantenimiento de las instalaciones evitar la utilización de pinturas en base disolvente.

- Llevar a cabo un mantenimiento preventivo para evitar fugas en los tanques de almacenamiento de combustibles para climatización, que pueden producir emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

- Sustituir, en el caso que todavía existan, los CFC (clorofluorcarbonos) de los sistemas de refrigeración por HCFC (hidroclorocarbonos) o HFC (hidrofluorcarbonos), con menor impacto sobre la disminución de la capa de ozono.

Ecoeficiencia en la emisión de ruido

Aunque en principio no deben ser significativas, algunos comportamientos inadecuados contribuyen a hacer de las ciudades lugares más ruidosos. En este aspecto ha de primar sobre todo el respeto hacia los demás y tratar de minimizar los ruidos que generamos.

- Regular los volúmenes de TV, radios, etc., en función de la hora del día, siempre procurando no molestar a los demás.

- Evitar conductas ruidosas y poco respetuosas con nuestros vecinos.

Ecoeficiencia en la gestión de compras

El ama de casa ejerce una gran influencia a través de sus compras de bienes y servicios, ya que a través de los requisitos establecidos para éstos y también para el proveedor en sí, puede cambiar el comportamiento de sus actuaciones medioambientales.

Además de ésta influencia, se pueden desarrollar las siguientes buenas prácticas en la compra:

- Elaboración de listas de productos comprados y su grado de impacto en el medio ambiente, tratando de sustituir aquellos con mayor repercusión en el entorno.

- Compras de materias primas con menor material de embalaje y utilización de envases reutilizables/rellenables y productos a granel.

- Adquisición de bienes en cuyo diseño se tengan en cuenta consideraciones medioambientales, tales como: partes reciclables o utilizables, eficiencia energética, menor generación de emisiones a la atmósfera (ruidos y gases).

- Compra de productos de alimentación de agricultura ecológica y de comercio justo.

- A la hora de comprar electrodomésticos, considerar aquellos que tienen menor consumo de agua y energía, así como en los materiales de fabricación y la posibilidad de que sus componentes sean reciclables cuando termine su vida útil.

- Al hacer la compra, elegir detergentes sin fosfatos y que contengan tensioactivos de origen vegetal.

Algunos productos alternativos que se pueden utilizar son:

- Para eliminar manchas de grasa, se puede utilizar amoniaco diluido en agua.

- Los cristales se limpian muy bien con papel de periódico y amoniaco diluido.

- También existen quitamanchas caseros muy buenos y que no perjudican el medio ambiente: por ejemplo, una pasta de polvos de talco y lavavajillas sirve para eliminar las manchas de grasa y aceite; leche para las manchas de tinta; las manchas dejadas por quemaduras se eliminan si pone una cebolla cruda pelada encima.

- Evitar los insecticidas, en la medida de lo posible, sobre todo en sprays.

- Se puede poner lavanda o albahaca para ahuyentar a las moscas.

- Un plato de café molido sobre el fogón caliente de la cocina elimina los malos olores, y en la nevera, el mejor ambientador es medio limón con tres o cuatro clavos o un platito con bicarbonato.